PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Segurança, supervisão e conduta no laboratório

Regra geral para atividades no Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

| Código | 1-1 |
| --- | --- |
| Categoria | Segurança |
| Local | Todas as áreas do LCA |

# Segurança no manuseio de reagentes

As orientações abaixo reúnem cuidados gerais para o trabalho no LCA. Elas não substituem as informações específicas de cada reagente, equipamento ou atividade.

## Preparo de soluções e proteção pessoal

Sempre preparar soluções ácidas na capela, especialmente as que envolvem ácidos concentrados, como HCl e HNO3, para evitar a exposição a vapores tóxicos.

Utilizar equipamentos de proteção individual adequados, como jaleco, luvas, óculos de proteção e, quando indicado, proteção respiratória.

## Precisão nas medidas

Usar balanças analíticas para pesagens precisas e vidrarias apropriadas, como pipetas e provetas, para garantir a exatidão das diluições.

Evitar balões volumétricos para misturas altamente reativas, como água régia; utilizar recipientes compatíveis e manter a preparação na capela.

## Limpeza e armazenamento

Limpar adequadamente a vidraria antes e após o uso com água Milli-Q e, quando necessário, com Extran, evitando contaminação cruzada.

Armazenar soluções em frascos compatíveis e identificados com conteúdo, concentração, data de preparação, validade e responsável.

## Descarte e registro

Encaminhar soluções ácidas e substâncias potencialmente tóxicas ao sistema de gerenciamento de resíduos do laboratório; não descartar na pia sem autorização.

Registrar as preparações, incluindo reagentes, quantidades, volume final, data e responsável. Realizar verificações periódicas quando a solução for armazenada por períodos prolongados.

## Dúvidas e supervisão

Em caso de dúvida, interromper a atividade e consultar os técnicos ou professores responsáveis. Alunos não devem realizar atividades para as quais não tenham recebido orientação e supervisão.