PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Metais semitotais em solos e sedimentos

Revisão padronizada do protocolo existente · LCA/UENF

| Código | 2-1 |
| --- | --- |
| Categoria | Metodologias |
| Local | Capela química e micro-ondas MARS 5 |

# 1. Objetivo

Padronizar pesagem, pré-digestão, digestão assistida por micro-ondas e preparo de extratos para determinação de metais semitotais.

Parâmetros recuperados do protocolo anterior e reorganizados neste documento; validar com o método instrumental e o sistema de qualidade antes do uso.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Ácidos concentrados e digestatos devem ser manipulados em capela.

Vasos de micro-ondas são sistemas pressurizados; usar somente vasos íntegros e método autorizado.

Cuidado específico: Não abrir vaso quente ou pressurizado. Aguardar resfriamento completo e despressurizar em capela, com o respiro afastado do operador.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Tubos/vasos de PTFE compatíveis

Provetas plásticas de 50 mL

Funis e frascos acidolavados

## Materiais auxiliares

Filtro analítico

Espátula limpa

Brancos e material certificado

## Equipamentos

Balança analítica

MARS 5

Capela

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Amostra liofilizada | Aproximadamente 0,500 g; registrar massa exata |
| HNO₃ concentrado | 9,0 mL |
| HCl concentrado | 3,0 mL |
| Água ultrapura | Completar para 50 mL |

# 4. Procedimento

## Pesagem e pré-digestão

Homogeneizar, pesar ~0,500 g diretamente no vaso e registrar a massa.

Adicionar 9,0 mL de HNO₃ e 3,0 mL de HCl em capela.

Realizar pré-digestão por 12 h no modo de fechamento aprovado, dentro da capela.

## Micro-ondas e extrato

Montar os vasos conforme o protocolo 3-1 e executar o método aprovado para semitotais.

Resfriar completamente, despressurizar em capela e inspecionar o digestato.

Filtrar somente se o método instrumental permitir, completar para 50 mL e transferir a frasco rotulado.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Branco, duplicata, material certificado e amostra fortificada por lote.

Recuperação e precisão dentro dos limites definidos.

Registrar perda, material insolúvel e qualquer vazamento.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Definir programa MARS 5, critério para filtração, preservação e prazo.

Confirmar se a denominação correta é semitotal ou total recuperável.