PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Extração em fase sólida (SPE-PPL) de matéria orgânica dissolvida

Concentração de MOD em cartucho de estireno-divinilbenzeno

| Código | 2-10 |
| --- | --- |
| Categoria | Metodologias |
| Local | Capela química e sistema de SPE |

# 1. Objetivo

Padronizar o condicionamento, carregamento, lavagem, secagem e eluição de MOD em cartuchos PPL, incluindo controles de recuperação e rastreabilidade.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Manipular HCl e metanol exclusivamente em capela.

Metanol é inflamável e tóxico; eliminar fontes de ignição e usar luvas selecionadas pela FDS.

Verificar compatibilidade e integridade das linhas antes de aplicar vácuo ou pressão.

Cuidado específico: Nunca deixar a resina secar entre condicionamento e carregamento. Metanol deve permanecer em capela e não pode ser evaporado em estufa comum.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Frascos de vidro âmbar limpos/adequados a DOC

Provetas e pipetas de vidro

Viais de vidro com tampa compatível

Frascos de coleta do eluato

## Materiais auxiliares

Cartucho PPL de massa definida

Tubulação compatível com solvente

Rótulos resistentes a metanol

## Equipamentos

Sistema SPE com controle de vazão

Capela química

Sistema de N₂ ou vácuo compatível

Medidor de pH calibrado

Analisador de carbono orgânico

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Amostra filtrada | Volume calculado pela concentração de DOC |
| HCl/Milli-Q pH 2 | Para acidificação e lavagem |
| Metanol grau adequado | Condicionamento e eluição |
| PPL | 100–200 µmol C por g de fase, salvo método validado |

# 4. Preparação antes de iniciar

Calcular a carga de carbono alvo (100–200 µmol C por g de PPL) e o volume de amostra.

Preparar branco de procedimento e alíquota para DOC antes da extração.

# 5. Procedimento

## Planejamento e acidificação

Medir DOC em alíquota separada e calcular a carga/volume de amostra.

Acidificar a amostra a pH 2 com reagente aprovado, lentamente e em capela; confirmar o pH.

Preparar branco de procedimento com a mesma água, frascos, ácido e fluxo.

## Condicionamento e carregamento

Condicionar o cartucho com pelo menos dois volumes de leito de metanol.

Passar pelo menos dois volumes de leito de água acidificada a pH 2 sem deixar a resina secar.

Carregar a amostra em vazão controlada, sem ultrapassar 40 mL/min nem o limite validado para o conjunto.

Registrar volume efetivo, tempo, vazão e qualquer interrupção.

## Lavagem, secagem e eluição

Lavar com pelo menos dois volumes de cartucho de HCl 0,01 mol/L ou solução validada a pH 2.

Secar o cartucho sob N₂/vácuo compatível pelo tempo validado e proteger de contaminação.

Eluir com metanol; para 1 g de PPL, usar como ponto de partida duas porções de 4 mL, sujeito a validação.

Coletar o eluato em vial identificado e homogeneizar suavemente.

## Recuperação e armazenamento

Separar alíquota representativa (por exemplo, 300 µL) para estimar a recuperação por DOC.

Calcular a recuperação considerando DOC inicial, volume extraído e carbono no extrato.

Armazenar o extrato em condição aprovada para inflamáveis, protegido de luz e evaporação.

Figura 1. Fluxo geral de preparo, carregamento, lavagem, secagem e eluição em PPL; os volumes e reagentes devem seguir o método aprovado. Fonte: Preparação para isótopos MOD fornecida ao LCA.

# 6. Controle e critérios de qualidade

Incluir branco de procedimento e, quando aplicável, duplicata e amostra fortificada.

Registrar recuperação de DOC; definir previamente faixa de aceitação.

Não aceitar cartucho que secou antes do carregamento, apresentou canalização ou vazamento.

Manter rastreabilidade entre amostra, cartucho, eluato e alíquota.

# 7. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Extratos em metanol devem permanecer em armário/refrigerador aprovado para inflamáveis, conforme avaliação local.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

Massa do PPL, volume da amostra, carga de carbono, vazão, volumes de lavagem/eluição e recuperação.

# 8. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

Coletar metanol e eluatos em recipiente de resíduo orgânico compatível; separar soluções ácidas.

# 9. Observações para padronização local

Definir marca/massa dos cartuchos e volumes exatos por tamanho.

Aprovar faixa de recuperação e condição/prazo de armazenamento do extrato.

Definir método de limpeza da vidraria e critérios dos brancos.