PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Preparo de extrato PPL para análise elementar/isotópica

Transferência quantitativa para cápsulas de estanho

| Código | 2-11 |
| --- | --- |
| Categoria | Metodologias |
| Local | Capela química e estação limpa para cápsulas |

# 1. Objetivo

Padronizar a concentração e transferência de extrato PPL em metanol para cápsulas de estanho destinadas à análise elementar/isotópica, reduzindo perdas e contaminação.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Manipular metanol e piridina somente em capela; ambos exigem controle de vapores e fontes de ignição.

Usar pinças limpas; cápsulas pequenas e vidros devem ser manipulados sobre bandeja.

Evaporação deve usar N₂ ou sistema aprovado para solventes.

Cuidado específico: É proibido colocar vial ou cápsula contendo metanol/piridina em estufa comum. A estufa somente pode ser usada após remoção completa do solvente e autorização do responsável.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Viais de vidro para extrato

Micropipeta de vidro ou seringa compatível

Frasco de lavagem para pipeta

## Materiais auxiliares

Cápsulas de estanho

Pinças limpas

Suporte para cápsulas

Rótulos e mapa de posição

## Equipamentos

Capela química

Sistema de evaporação sob N₂ ou evaporador aprovado para solventes

Micropipeta calibrada compatível

Microbalança quando aplicável

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Extrato PPL | Em metanol; calcular volume pela carga de carbono |
| Metanol | Grau adequado à análise |
| Piridina | Somente para limpeza condicionada da pipeta, se método aprovado |

# 4. Preparação antes de iniciar

Definir massa de carbono alvo e calcular o volume do extrato antes de abrir as cápsulas.

Preparar branco de cápsula e branco de solvente.

# 5. Procedimento

## Cálculo e preparação

Calcular a massa de carbono por volume; o documento-fonte usa 1 mL para amostras com DOC ≤7 mg/L como referência a validar.

Montar mapa de cápsulas com amostras, duplicatas e brancos.

Homogeneizar suavemente o extrato sem promover evaporação.

## Concentração do extrato

Transferir o volume calculado para vial limpo.

Evaporar sob fluxo suave de N₂ ou sistema aprovado, em capela, evitando perda por respingos e secagem excessivamente quente.

Redissolver o resíduo em 50 µL de metanol e transferir quantitativamente para a cápsula.

Repetir com mais 50 µL para lavar o vial e completar a transferência.

## Secagem e fechamento

Evaporar todo o solvente da cápsula em sistema aprovado e confirmar ausência visual/olfativa sem cheirar diretamente.

Somente depois da remoção completa do solvente, aplicar eventual secagem adicional aprovada.

Fechar a cápsula com pinça limpa, verificar integridade e registrar a posição.

Limpar a pipeta de vidro conforme método aprovado; se usar piridina/metanol, fazê-lo em capela e coletar o resíduo.

# 6. Controle e critérios de qualidade

Incluir branco de cápsula, branco de solvente e material de controle quando disponível.

Não aceitar cápsula perfurada, com perda de material ou solvente residual.

Evitar tocar cápsulas com as mãos; registrar toda repetição de transferência.

Confirmar se a carga de carbono está dentro da faixa do analisador.

# 7. Identificação, armazenamento e registros

Guardar cápsulas secas em suporte fechado e dessecado, com mapa de posições e identificação inequívoca.

Guardar extratos remanescentes em recipiente aprovado para inflamáveis, protegidos da luz e evaporação.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

Volume de extrato, concentração/carga estimada de carbono, posição da cápsula e observações de transferência.

# 8. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

Metanol e piridina devem ser coletados como resíduos orgânicos compatíveis, sem descarte em pia.

# 9. Observações para padronização local

Aprovar massa de carbono alvo e capacidade do analisador.

Definir se a piridina é indispensável e validar sequência de limpeza.

Definir temperatura/tempo de secagem após completa remoção dos solventes.