PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Filtração de amostras para COD, metais dissolvidos e MPS

Três fluxos independentes: carbono orgânico dissolvido, metais e material particulado

| Código | 2-12 |
| --- | --- |
| Categoria | Metodologias |
| Local | Área limpa de filtração; capela para acidificação |

# 1. Objetivo

Padronizar a divisão e filtração de amostras de água para carbono orgânico dissolvido (COD/DOC), metais dissolvidos e material particulado em suspensão (MPS/TSS), evitando contaminação cruzada e preservação incorreta.

Os três fluxos são independentes. Não reutilize o mesmo filtrado, filtro ou frasco sem previsão explícita no plano de amostragem. A porosidade operacional de COD deve ser fixada pelo projeto.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Acidificar amostras para metais somente em capela, adicionando ácido lentamente.

Manusear filtros com pinça limpa; usar proteção térmica para estufa/dessecador.

Tratar amostras ambientais como potencialmente contaminadas.

Cuidado específico: Nunca acidifique a alíquota destinada a MPS. Para metais dissolvidos, filtre primeiro e acidifique o filtrado com HNO₃ a pH <2. Para COD, não use materiais que liberem carbono orgânico.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Frascos âmbar de vidro preparados para COD

Frascos acidolavados compatíveis para metais

Conjunto de filtração de vidro/inócuo para MPS

Provetas para volume filtrado

## Materiais auxiliares

COD: GF/F pré-combustado 0,7 µm ou cápsula 0,45 µm conforme método

Metais: membrana/cápsula 0,45 µm, baixa contaminação

MPS: filtro de fibra de vidro previamente preparado e pesado

Pinças limpas e folhas de alumínio preparadas

## Equipamentos

Sistema de vácuo/pressão controlada

Balança analítica com resolução adequada ao método

Estufa a 103–105 °C

Dessecador

Medidor de pH ou papel indicador de faixa apropriada

Capela química

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Água reagente | Brancos e enxágues conforme analito |
| HNO₃ de alta pureza | Preservação do filtrado de metais a pH <2 |
| Amostra | Homogeneizada imediatamente antes de dividir as alíquotas |

# 4. Preparação antes de iniciar

Separar e rotular três conjuntos de frascos antes da homogeneização da amostra.

Preparar brancos de campo/equipamento e filtros condicionados conforme o analito.

# 5. Procedimento

## Divisão da amostra

Conferir identificação, temperatura, integridade e tempo desde a coleta.

Homogeneizar sem introduzir bolhas excessivas e dividir imediatamente nas alíquotas COD, metais e MPS.

Processar branco e duplicata na frequência definida pelo plano de qualidade.

## Fluxo A — carbono orgânico dissolvido (COD/DOC)

Usar filtro de fibra de vidro 0,7 µm pré-combustado ou cápsula de 0,45 µm conforme a definição operacional aprovada para o projeto.

Condicionar o sistema conforme o método; descartar o volume de condicionamento quando previsto.

Filtrar para frasco âmbar preparado para carbono orgânico, minimizando exposição, espaço de cabeça e contaminação.

Manter protegido da luz e refrigerado conforme o método analítico; registrar porosidade, lote e volume.

DECISÃO DO PROJETO: Não alternar entre 0,7 e 0,45 µm dentro de uma série. A definição operacional muda o resultado e deve constar no plano de amostragem.

## Fluxo B — metais dissolvidos

Montar o sistema limpo para metais e usar filtro de 0,45 µm de baixa contaminação.

Filtrar a alíquota antes de qualquer acidificação e coletar diretamente no frasco acidolavado.

Em capela, adicionar HNO₃ de alta pureza lentamente até pH <2, conforme o método e volume aprovados.

Fechar, homogeneizar por inversão, conferir o rótulo e registrar volume de ácido e pH.

CONTAMINAÇÃO: Metais exigem utensílios, luvas e área dedicados. Não usar pinças metálicas nem compartilhar frascos com o fluxo de COD.

## Fluxo C — material particulado em suspensão (MPS/TSS)

Preparar o filtro de fibra de vidro segundo o método, secar a 103–105 °C, resfriar em dessecador e pesar até massa constante (m₀).

Homogeneizar a alíquota e filtrar volume conhecido, ajustado para produzir massa mensurável sem sobrecarregar o filtro.

Lavar o filtro/resíduo conforme o método, manter a sucção brevemente e transferir o filtro para suporte identificado.

Secar a 103–105 °C, resfriar em dessecador e pesar; repetir até massa constante (m₁).

Calcular MPS (mg/L) = (m₁ − m₀, em mg) × 1000 / volume filtrado (mL).

# 6. Controle e critérios de qualidade

Brancos de equipamento/campo adequados a cada analito e duplicatas conforme plano.

Registrar tipo, porosidade, lote, condicionamento e volume de cada filtro.

Para MPS, usar massa constante e balança verificada; registrar todas as pesagens.

Não aceitar amostra com identificação, preservação ou tempo de espera incompatível sem qualificar o resultado.

# 7. Identificação, armazenamento e registros

Rotular cada alíquota com analito, condição de filtração, preservante, data/hora e executor.

COD: proteger da luz e refrigerar conforme o método; metais: filtrado preservado com HNO₃ a pH <2; MPS: conservar/medir dentro do prazo aprovado.

Registrar cadeia de custódia e temperatura de transporte/armazenamento.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

Porosidade/lote do filtro, volume filtrado, pressão/vácuo, preservante, pH e pesagens de MPS.

# 8. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

Filtrados e filtros podem conter contaminantes; classificar conforme amostra e analito.

# 9. Observações para padronização local

Escolher 0,7 µm ou 0,45 µm como definição operacional de COD por projeto.

Definir preservação e prazo de análise do método instrumental utilizado.

Definir critérios de massa constante, faixa de volume e frequência de controles de MPS.