PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Demanda bioquímica de oxigênio em 5 dias (DBO₅)

Incubação no escuro a 20 °C e consumo de oxigênio dissolvido

| Código | 2-14 |
| --- | --- |
| Categoria | Metodologias |
| Local | Bancada de preparo e incubadora de DBO |

# 1. Objetivo

Padronizar diluição, inoculação quando necessária, medição de OD inicial/final, incubação e cálculo de DBO₅.

O método é um bioensaio empírico. Diluições, semente e inibição de nitrificação devem ser definidos para cada matriz.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Tratar amostras ambientais/efluentes como potencialmente biológicas e químicas.

Reagentes de fixação Winkler, se usados, exigem protocolo e FDS específicos.

Cuidado específico: Evitar bolhas e espaço de cabeça. Frascos devem incubar completamente cheios, no escuro, a 20 °C; qualquer perda/entrada de oxigênio invalida a interpretação.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Frascos de DBO com rolha esmerilhada

Balões/provetas e pipetas

## Materiais auxiliares

Água de diluição

Semente e inibidor quando previstos

Controle GGA

## Equipamentos

Incubadora 20 ± 1 °C escura

Medidor de OD ou titulação aprovada

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Amostra | Analisar o mais cedo possível, conforme método |
| Água de diluição | Com nutrientes e semente quando aplicável |
| Controle | Glicose–ácido glutâmico ou equivalente aprovado |

# 4. Preparação antes de iniciar

Estimar diluições para obter consumo mensurável e OD residual suficiente.

Preparar branco de diluição, controle de glicose/ácido glutâmico e semente quando aplicável.

# 5. Procedimento

## Ensaio

Preparar água de diluição, branco, controle e série de diluições.

Encher frascos sem bolhas, medir OD inicial e vedar.

Incubar 5 dias a 20 °C, no escuro.

Medir OD final sem introduzir ar e selecionar diluições válidas.

Calcular DBO₅ considerando diluição e correção da semente; reportar em mg/L O₂.

# 6. Controle e critérios de qualidade

Como referência, selecionar frascos com depleção ≥2 mg/L e OD residual ≥1 mg/L, sujeito ao método aprovado.

Branco de diluição e controle GGA dentro dos limites.

Temperatura e tempo de incubação registrados continuamente.

# 7. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 8. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 9. Observações para padronização local

Definir volumes dos frascos disponíveis (inventário registra 200 mL) e validar o cálculo.

Definir método de OD, semente, inibidor, diluições e critérios de QC.