PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Fósforo total e ortofosfato por colorimetria

Digestão com persulfato e complexo molibdato–antimônio–ascórbico

| Código | 2-15 |
| --- | --- |
| Categoria | Metodologias |
| Local | Capela, digestão e UV-Vis |

# 1. Objetivo

Padronizar diferenciação de frações, digestão quando necessária, desenvolvimento de cor e quantificação de fósforo em águas.

A forma reportada depende de filtração e digestão. O plano deve declarar fósforo total, dissolvido ou ortofosfato reativo e a unidade como P.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Ácido sulfúrico e persulfato são corrosivo/oxidante; trabalhar em capela.

Tartarato de antimônio e resíduos de reação devem ser segregados como resíduo com metal.

Cuidado específico: Não misturar resultados de frações diferentes. Filtração a 0,45 µm e digestão alteram a definição operacional do analito.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Erlenmeyers/tubos de digestão

Balões e pipetas

Cubetas

## Materiais auxiliares

Filtros 0,45 µm quando dissolvido

Material de referência/controle

## Equipamentos

Capela

Bloco/chapa/autoclave aprovado

UV-Vis

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Persulfato | Digestão de fósforo total/dissolvido conforme método |
| Molibdato, tartarato de antimônio e ácido ascórbico | Reagentes de cor aprovados |
| Padrões de fosfato | Curva rastreável |

# 4. Preparação antes de iniciar

Definir fração analítica e preparar curva, branco, controle e fortificada.

Descontaminar vidraria para fósforo e evitar detergentes fosfatados.

# 5. Procedimento

## Definição e preparo

Separar alíquota não filtrada para total e filtrada a 0,45 µm para dissolvido/ortofosfato, conforme plano.

Para fósforo total/dissolvido, digerir com ácido/persulfato pelo método aprovado; não levar à secura.

Resfriar, ajustar volume e pH quando previsto.

## Colorimetria

Preparar branco, curva e controles na mesma matriz.

Adicionar reagentes de molibdato–antimônio–ascórbico na ordem e volumes aprovados.

Aguardar o tempo de cor e ler no comprimento de onda do método.

Aceitar a curva/controles, aplicar diluições e reportar mg/L como P.

# 6. Controle e critérios de qualidade

Branco, curva, controle, duplicata e fortificada dentro dos limites.

Curva e tempo de desenvolvimento documentados.

Qualificar cor, turbidez, sílica, arsenato, nitrito ou sulfeto quando interferentes.

# 7. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 8. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

Segregar resíduos com antimônio, ácido e oxidante.

# 9. Observações para padronização local

Definir método manual/automatizado, volumes, λ, faixa e prazos.

Definir limpeza de vidraria e critérios de curva/recuperação.