PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Oxigênio dissolvido pelo método de Winkler

Coleta sem bolhas, fixação e titulação

| Código | 2-16 |
| --- | --- |
| Categoria | Metodologias |
| Local | Campo e bancada de titulação |

# 1. Objetivo

Padronizar coleta, fixação, armazenamento curto e titulação de oxigênio dissolvido por Winkler modificado.

Volumes e fatores dependem do tamanho real do frasco e da normalidade do tiossulfato; devem ser validados antes do uso.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Soluções alcalinas/iodeto-azida, ácido e fixadores exigem óculos e capela no preparo.

Azida e iodo exigem controle de incompatibilidades e descarte específico.

Cuidado específico: Uma única bolha pode alterar o resultado. Encher até transbordar, inspecionar o frasco e repetir a coleta se houver ar aprisionado.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Frasco de DBO calibrado com rolha

Bureta ou titulador

Erlenmeyer e pipetas

## Materiais auxiliares

Coletor adequado à profundidade

Planilha de campo

## Equipamentos

Termômetro

Bureta/titulador verificado

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Sulfato/cloreto manganoso | Solução aprovada |
| Iodeto alcalino-azida | Solução aprovada |
| Ácido | Para dissolução do precipitado |
| Tiossulfato e amido | Padronizado e indicador |

# 4. Preparação antes de iniciar

Confirmar volume calibrado de cada frasco de DBO.

Padronizar tiossulfato e preparar branco/duplicata antes do campo.

# 5. Procedimento

## Coleta e fixação

Coletar sem turbulência e encher o frasco por transbordamento, sem bolhas.

Adicionar reagentes de fixação abaixo da superfície conforme método, fechar e homogeneizar.

Aguardar precipitação, adicionar ácido e dissolver completamente; manter no escuro e registrar tempos.

## Titulação

Transferir alíquota/frasco conforme método e titular com tiossulfato.

Adicionar amido próximo ao ponto final e continuar até desaparecimento da cor.

Calcular OD em mg/L usando volume real do frasco, branco e normalidade padronizada.

# 6. Controle e critérios de qualidade

Duplicatas e branco conforme plano; tiossulfato padronizado.

Sem bolhas; precipitado totalmente dissolvido.

Analisar o mais cedo possível e dentro do prazo aprovado, registrando tempos.

# 7. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 8. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

Segregar resíduos contendo azida/iodo/manganês conforme avaliação.

# 9. Observações para padronização local

Definir formulações, volumes, normalidade e cálculo para frascos de 200 mL.

Definir prazo máximo e critérios de duplicata/padronização.