PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Granulometria de sedimentos por peneiramento

Fração grossa e integração com difração a laser

| Código | 2-17 |
| --- | --- |
| Categoria | Metodologias |
| Local | Bancada de sedimentos |

# 1. Objetivo

Padronizar secagem/umidade, desagregação, peneiramento, pesagem das frações e integração opcional da fração fina com difração a laser.

A série de peneiras e a base de cálculo (massa seca total, com ou sem remoção de matéria orgânica/carbonato) devem ser definidas pelo objetivo do estudo.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Controlar poeira durante secagem, quarteamento e peneiramento; usar exaustão local quando necessário.

Não usar mãos próximas a agitador em movimento.

Cuidado específico: Não forçar partículas através da malha nem usar peneira danificada. Pré-tratamentos químicos podem alterar a distribuição e exigem protocolo separado.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Bandejas e recipientes tarados

Cadinhos/vidros de relógio quando usados

## Materiais auxiliares

Peneiras grandes e pequenas do inventário

Pincel macio

Amostra representativa

## Equipamentos

Balança verificada

Estufa/dessecador conforme método

Agitador de peneiras quando disponível

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Amostra | Massa representativa e adequada à maior partícula |
| Dispersante/água | Somente em peneiramento úmido aprovado |

# 4. Preparação antes de iniciar

Inspecionar, limpar, ordenar e identificar a série de peneiras.

Definir limite de separação entre peneiramento e difração a laser.

# 5. Procedimento

## Peneiramento

Homogeneizar e quartear a amostra; determinar massa seca ou teor de umidade.

Pesar e ordenar peneiras da maior para a menor abertura, com fundo coletor.

Adicionar massa que não sobrecarregue as malhas e peneirar pelo tempo/movimento validado.

Pesar cada fração e o fundo; verificar fechamento de massa.

Calcular percentual retido e acumulado em base seca.

## Integração da fração fina

Quando prevista, coletar a fração abaixo do corte e analisar no protocolo 3-6.

Combinar resultados somente com ponderação pela massa da fração e método documentado.

# 6. Controle e critérios de qualidade

Fechamento de massa dentro da tolerância aprovada.

Duplicata e material de controle quando disponível.

Peneiras íntegras, limpas e rastreadas por abertura.

# 7. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

Massas por peneira, abertura, tempo, base seca e fechamento.

# 8. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 9. Observações para padronização local

Definir série de peneiras, massa mínima/máxima, tempo, método seco/úmido e tolerância de fechamento.

Definir regra matemática de integração com difração a laser.