PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Metais potencialmente biodisponíveis em solos e sedimentos

Revisão padronizada do protocolo existente · LCA/UENF

| Código | 2-3 |
| --- | --- |
| Categoria | Metodologias |
| Local | Capela, agitador horizontal e centrífuga |

# 1. Objetivo

Padronizar extração operacional com HCl 1 mol/L, separação e preparo do extrato para análise de metais.

Parâmetros recuperados do protocolo anterior e reorganizados neste documento; validar com o método instrumental e o sistema de qualidade antes do uso.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

HCl e HNO₃ devem ser manipulados em capela.

Balancear a centrífuga por massa e usar tubos classificados para a rotação.

Cuidado específico: ‘Biodisponível’ é uma definição operacional do extrator e não equivale automaticamente à fração absorvida por organismos. Reportar o método de extração junto ao resultado.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Tubos Falcon compatíveis

Provetas plásticas de 15 mL

Funis e frascos acidolavados

## Materiais auxiliares

Filtro analítico

Material certificado/controle

## Equipamentos

Balança

Agitador a 150 rpm

Centrífuga

Capela

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Amostra liofilizada | 1,00 g; registrar massa |
| HCl | 10 mL de solução 1 mol/L |
| HNO₃ | 0,5 N para volume final de 15 mL |

# 4. Procedimento

## Extração

Pesar 1,00 g em tubo identificado e incluir branco/controle.

Adicionar 10 mL de HCl 1 mol/L e fechar conforme compatibilidade.

Agitar a 150 rpm por 4 h à temperatura ambiente.

## Separação

Repousar 10 min; balancear e centrifugar a 4.000 rpm por 15 min, registrando também o RCF quando disponível.

Filtrar o sobrenadante, completar para 15 mL com HNO₃ 0,5 N e transferir ao frasco.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Branco, duplicata, material certificado e fortificada.

Registrar massa, rpm/RCF, tempo, temperatura e recuperação.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Converter/validar 4.000 rpm em RCF para o rotor.

Definir validade da solução extratora e critérios de recuperação.