PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Metais em tecido úmido de peixes

Revisão padronizada do protocolo existente · LCA/UENF

| Código | 2-7 |
| --- | --- |
| Categoria | Metodologias |
| Local | Capela e bloco digestor |

# 1. Objetivo

Padronizar digestão nítrica/peróxido de tecido úmido de peixe em bloco e preparo do extrato para análise multielementar.

Parâmetros recuperados do protocolo anterior e reorganizados neste documento; validar com o método instrumental e o sistema de qualidade antes do uso.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

H₂O₂ sobre digestato orgânico pode reagir vigorosamente; adicionar somente após resfriamento parcial, lentamente e em capela.

Não fechar tubos durante digestão aberta.

Cuidado específico: Nunca adicionar H₂O₂ rapidamente a tubo quente ou reação ativa. Se houver espuma, aquecimento ou reação inesperada, pare e afaste-se.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Tubos de digestão compatíveis

Tubos cônicos de 15 mL

Pipetas

## Materiais auxiliares

CRM de tecido (ex.: DORM-4)

Brancos e duplicatas

## Equipamentos

Balança

Bloco a 110 °C

Capela

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Tecido úmido homogeneizado | 1,00 ± 0,05 g |
| HNO₃ 65% | 5 mL |
| H₂O₂ 30% | 1 mL; incrementos adicionais de 0,2 mL somente se aprovado |
| HNO₃ 2% | Volume final |

# 4. Procedimento

## Digestão

Pesar tecido, branco e CRM.

Adicionar 5 mL de HNO₃ e pré-digerir 30–60 min em capela.

Aquecer a 110 °C por 2 h.

Resfriar conforme método e adicionar 1 mL de H₂O₂ lentamente pelas paredes.

Retornar ao bloco pelo tempo validado até digestato aceitável; não prolongar automaticamente por 10 h sem validação.

## Volume final

Resfriar, enxaguar paredes, transferir quantitativamente e completar com HNO₃ 2%.

Filtrar somente se necessário/permitido e armazenar conforme método.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Duplicata a cada lote/frequência definida; alvo RSD <10% como ponto inicial.

Branco <3×LOD e CRM 80–120% como critérios provisórios.

Padrão interno somente conforme método instrumental.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Validar tempo total de bloco, incrementos de H₂O₂, volume final e prazo de 7 dias.

Definir CRM, frequência e critérios finais.