PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Bloco digestor para amostras ambientais

Operação, verificação e registro de equipamento · LCA/UENF

| Código | 3-8 |
| --- | --- |
| Categoria | Uso de equipamentos |
| Local | Capela química ou área exaurida aprovada |

# 1. Objetivo

Padronizar uso seguro de blocos digestores para tubos, incluindo montagem, programação, controle de temperatura, resfriamento e registros.

Orientação geral independente de marca/modelo. O manual do equipamento instalado e o treinamento do responsável prevalecem e devem ser citados na versão aprovada.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Digestões ácidas/oxidantes devem ocorrer com exaustão; usar protetor facial quando a avaliação exigir.

Tubos, tampas e racks devem ser compatíveis com temperatura, pressão e reagentes.

Cuidado específico: Nunca usar tubo fechado ou tampa não projetada para a pressão do método. Não abrir tubo quente, não adicionar reagente a digestão aquecida e não deixar o bloco operando sem acompanhamento.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Tubos de digestão compatíveis e íntegros

Rack e pinça apropriados

Pipetas/provetas dedicadas

## Materiais auxiliares

Mapa de posições

Blindagem/tampas previstas pelo fabricante

## Equipamentos

Bloco digestor e controlador

Termômetro de referência

Capela/exaustão

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Amostras, ácidos e oxidantes | Somente conforme método específico aprovado |
| Branco e materiais de controle | Mesma matriz de reagentes da sequência |

# 4. Procedimento

## Operação

Inspecionar bloco, controlador, cabos, ventilação e tubos.

Preparar tubos em capela e equilibrar a distribuição no bloco.

Programar temperatura/tempo do método, iniciar e monitorar aquecimento, vapores e alarmes.

Ao terminar, desligar e resfriar no local protegido antes de movimentar ou abrir.

Completar volume/transferir apenas após resfriamento e conforme método.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Temperatura verificada e registrada; desvio dentro da tolerância aprovada.

Branco, duplicata, fortificada e referência conforme método.

Rejeitar tubo trincado, deformado, vazado ou com digestão incompleta.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Identificar modelos e faixas de temperatura.

Definir tabela de métodos autorizados, tubos/tampas e limites de carga.

Definir frequência de verificação térmica e manutenção.