PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Solução de Extran® 10% (v/v)

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

| Código | 4-1 |
| --- | --- |
| Categoria | Preparação de soluções |
| Local | Bancada ventilada; exaustão local se houver aerossol |

# 1. Objetivo

Preparar 1 L de solução a 10% (v/v) a partir de detergente líquido concentrado Extran® ou equivalente aprovado.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Evitar aerossóis e contato ocular; consultar a FDS da apresentação comercial exata.

Cuidado específico: Esta fórmula é somente para produto líquido e concentração v/v. Se o produto disponível for pó, outra concentração ou outra formulação, pare e solicite um protocolo específico.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Proveta de 100 mL

Balão volumétrico ou frasco graduado de 1 L

Funil compatível

## Materiais auxiliares

Rótulo resistente e marcador

Bandeja de contenção

Recipiente de resíduo compatível

## Equipamentos

Agitador magnético opcional

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Extran® líquido concentrado | 100 mL |
| Água deionizada | Completar para 1.000 mL |

# 4. Preparo

## Preparo

Adicionar cerca de 700 mL de água ao recipiente.

Medir 100 mL do concentrado e transferir lentamente, evitando espuma.

Homogeneizar suavemente e completar para 1.000 mL com água.

Misturar por inversão, rotular e registrar.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Solução homogênea, sem precipitado ou contaminação visível.

Confirmar apresentação, lote e validade do concentrado.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Confirmar produto/apresentação e validade operacional da solução.