PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Fixador de Carnoy clássico (etanol:ácido acético 3:1)

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

| Código | 4-11 |
| --- | --- |
| Categoria | Preparação de soluções |
| Local | Capela química obrigatória |

# 1. Objetivo

Preparar 100 mL de fixador de Carnoy clássico 3:1 (v/v).

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Etanol é inflamável; ácido acético glacial é corrosivo e inflamável. Eliminar ignição e trabalhar em capela.

Cuidado específico: Mistura inflamável e corrosiva. Não armazenar em refrigerador/freezer comum; usar equipamento aprovado para inflamáveis se o método exigir baixa temperatura.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Provetas/pipetas de vidro

Frasco âmbar de 100–125 mL compatível e íntegro

Funil

## Materiais auxiliares

Rótulo resistente e marcador

Bandeja de contenção

Recipiente de resíduo compatível

## Equipamentos

Capela química

Bandeja de contenção

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Etanol absoluto | 75 mL |
| Ácido acético glacial | 25 mL |

# 4. Preparo

## Preparo

Adicionar 75 mL de etanol ao frasco em contenção, dentro da capela.

Adicionar lentamente 25 mL de ácido acético glacial.

Fechar apenas após cessar qualquer aquecimento e homogeneizar suavemente.

Rotular imediatamente e registrar o preparo.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Solução límpida, proporção 3:1 confirmada e frasco sem vazamento.

Preparar fresco quando o método exigir.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Definir preparo fresco versus validade e condição de armazenamento aprovada.