PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Fixador de Carnoy modificado (metanol:ácido acético 3:1)

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

| Código | 4-12 |
| --- | --- |
| Categoria | Preparação de soluções |
| Local | Capela química obrigatória |

# 1. Objetivo

Preparar 100 mL de fixador modificado 3:1 (v/v) usado no protocolo de Allium cepa.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Metanol é tóxico por ingestão, pele e inalação; ambos os reagentes são inflamáveis.

Cuidado específico: Não confundir com o Carnoy clássico à base de etanol. Não aquecer e não armazenar em refrigerador/freezer comum.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Provetas/pipetas de vidro

Frasco âmbar de 100–125 mL compatível

Funil

## Materiais auxiliares

Rótulo resistente e marcador

Bandeja de contenção

Recipiente de resíduo compatível

## Equipamentos

Capela química

Bandeja de contenção

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Metanol | 75 mL |
| Ácido acético glacial | 25 mL |

# 4. Preparo

## Preparo

Adicionar 75 mL de metanol ao frasco em contenção, dentro da capela.

Adicionar lentamente 25 mL de ácido acético glacial.

Homogeneizar suavemente e rotular explicitamente como ‘modificado — metanol’.

Registrar e usar/armazenar conforme método aprovado.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Solução límpida e proporção 3:1 confirmada.

Rótulo diferencia inequivocamente metanol de etanol.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Definir validade e armazenamento aprovado para inflamáveis.