PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Solução de ácido nítrico 10% (v/v)

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

| Código | 4-2 |
| --- | --- |
| Categoria | Preparação de soluções |
| Local | Capela química obrigatória |

# 1. Objetivo

Preparar 1 L de solução de HNO₃ 10% (v/v) a partir do ácido concentrado aprovado.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

HNO₃ é oxidante e corrosivo; manter longe de orgânicos, redutores e bases.

Cuidado específico: Sempre adicionar o ácido à água, lentamente e sob resfriamento. Nunca adicionar água ao ácido concentrado.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Proveta graduada compatível

Béquer de borossilicato de 2 L

Balão volumétrico de 1 L

Funil

## Materiais auxiliares

Rótulo resistente e marcador

Bandeja de contenção

Recipiente de resíduo compatível

## Equipamentos

Capela química

Banho de resfriamento se necessário

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Água deionizada | Inicialmente ~700 mL; completar para 1.000 mL |
| HNO₃ concentrado | 100 mL |

# 4. Preparo

## Diluição

Colocar ~700 mL de água no béquer dentro da capela.

Medir 100 mL de HNO₃ concentrado e adicionar lentamente à água sob agitação.

Aguardar retorno à temperatura ambiente.

Transferir quantitativamente ao balão de 1 L, completar com água e homogeneizar.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Solução límpida; volume ajustado somente após resfriamento.

Registrar concentração/lote do ácido original.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.