PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Solução de ácido nítrico 0,5 N

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

| Código | 4-5 |
| --- | --- |
| Categoria | Preparação de soluções |
| Local | Capela química obrigatória |

# 1. Objetivo

Preparar 1 L de HNO₃ 0,5 N (0,5 mol/L para HNO₃) calculando pela concentração e densidade do lote.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

HNO₃ é corrosivo e oxidante; afastar de orgânicos e redutores.

Cuidado específico: Os volumes são exemplos. Recalcule pela concentração e densidade do lote e sempre adicione ácido à água.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Pipeta/proveta compatível

Béquer de 2 L

Balão volumétrico de 1 L

## Materiais auxiliares

Rótulo resistente e marcador

Bandeja de contenção

Recipiente de resíduo compatível

## Equipamentos

Capela química

Banho de resfriamento

Calculadora/planilha conferida

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| HNO₃ concentrado | Ex.: 65% m/m, d=1,40: ~34,6 mL/L; 70% m/m, d=1,42: ~31,7 mL/L |
| Água deionizada | Completar para 1.000 mL |

# 4. Preparo

## Cálculo e diluição

Calcular M = (%m/m × densidade × 10) / 63,01.

Calcular V₁ = (0,5 mol/L × 1,000 L) / M.

Adicionar ~700 mL de água ao béquer e adicionar V₁ de HNO₃ lentamente em capela.

Resfriar, transferir ao balão, completar a 1 L e homogeneizar.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Cálculo e rótulo conferidos por segunda pessoa.

Padronizar quando a aplicação exigir.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Definir necessidade e método de padronização/validade.