PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Solução de HCl 0,01 mol/L (aprox. pH 2)

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

| Código | 4-6 |
| --- | --- |
| Categoria | Preparação de soluções |
| Local | Capela química obrigatória para o concentrado |

# 1. Objetivo

Preparar solução ácida para lavagem/condicionamento em SPE-PPL e procedimentos de COD aprovados. Não se destina à preservação de metais.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Para volumes pequenos de concentrado, preferir solução intermediária validada para reduzir erro e risco.

Cuidado específico: Não usar HCl para preservar alíquotas de metais quando o método exigir HNO₃. A designação pH 2 é aproximada e deve ser verificada.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Micropipeta/pipeta compatível ou solução intermediária

Balão volumétrico de 1 L

Béquer

## Materiais auxiliares

Rótulo resistente e marcador

Bandeja de contenção

Recipiente de resíduo compatível

## Equipamentos

Capela química

Medidor de pH calibrado

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| HCl concentrado | Calcular pelo lote; HCl ~12,1 M: ~0,83 mL/L |
| Água ultrapura | Completar para 1.000 mL |

# 4. Preparo

## Preparo

Calcular o volume do concentrado pelo rótulo ou definir uma solução intermediária aprovada.

Adicionar ~800 mL de água ao balão/béquer.

Em capela, adicionar o ácido lentamente à água; homogeneizar.

Completar para 1 L, medir o pH com sistema calibrado e registrar.

# 5. Controle e critérios de qualidade

pH alvo definido pelo método e registrado.

Branco de carbono aceitável quando usada em COD/PPL.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Definir tolerância de pH, grau do reagente e validade.