PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Água régia (HCl:HNO₃ 3:1)

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

| Código | 4-7 |
| --- | --- |
| Categoria | Preparação de soluções |
| Local | Capela química obrigatória e em funcionamento |

# 1. Objetivo

Preparar 200 mL de água régia fresca para procedimento especificamente autorizado.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Mistura extremamente corrosiva, oxidante e geradora de gases; somente pessoal treinado pode preparar.

Cuidado específico: Preparar apenas a quantidade necessária, adicionando lentamente HNO₃ ao HCl. Nunca tampar, armazenar ou colocar em recipiente fechado: a mistura gera gases e pressão.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Proveta de vidro compatível

Béquer de borossilicato grande, sem tampa

Bandeja de contenção

## Materiais auxiliares

Rótulo resistente e marcador

Bandeja de contenção

Recipiente de resíduo compatível

## Equipamentos

Capela química com visor baixo

Banho de resfriamento disponível

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| HCl concentrado | 150 mL |
| HNO₃ concentrado | 50 mL |

# 4. Preparo

## Preparo para uso imediato

Posicionar recipiente aberto em contenção, dentro da capela, e adicionar 150 mL de HCl.

Adicionar 50 mL de HNO₃ lentamente ao HCl, afastando o rosto e mantendo o visor baixo.

Aguardar a reação inicial sob exaustão e usar somente conforme o procedimento autorizado.

Após o uso, manter na capela e seguir neutralização/descarte institucional; nunca guardar.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Usar somente mistura fresca e volume calculado para a tarefa.

Interromper se houver aquecimento ou liberação de gás fora do esperado.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Não armazenar nem fechar. Identificar o recipiente aberto durante o uso e manter sob supervisão contínua.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Definir método institucional de quench/neutralização e descarte.