PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Solução de cloreto estanoso (SnCl₂)

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

| Código | 4-8 |
| --- | --- |
| Categoria | Preparação de soluções |
| Local | Capela química obrigatória |

# 1. Objetivo

Preparar 500 mL da solução redutora usada pelo método aprovado, com fórmula provisória do acervo do LCA.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Evitar poeira de SnCl₂; HCl deve ser manipulado em capela.

Cuidado específico: A massa molar muda entre SnCl₂ anidro e di-hidratado. Não preparar até o responsável confirmar a forma química, pureza e método analítico.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Béquer de 1 L

Balão volumétrico de 500 mL

Funil

Frasco âmbar compatível

## Materiais auxiliares

Rótulo resistente e marcador

Bandeja de contenção

Recipiente de resíduo compatível

## Equipamentos

Capela química

Balança analítica

Agitador magnético

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| SnCl₂ | 50 g; forma química a confirmar |
| HCl com baixo teor de Hg | 35 mL |
| Água reagente | Completar para 500 mL |

# 4. Preparo

## Preparo provisório

Confirmar a forma química do SnCl₂ e conferir a fórmula com o método instrumental.

Adicionar parte da água ao béquer e, em capela, adicionar 35 mL de HCl lentamente.

Adicionar 50 g de SnCl₂ em porções, sob agitação, até dissolução.

Transferir ao balão, completar para 500 mL, homogeneizar e acondicionar conforme o método.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Solução sem precipitado incompatível com o método.

Executar branco e verificação de desempenho do método.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Confirmar anidro versus di-hidratado, grau de pureza, validade e armazenamento.