PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Solução de ácido bórico 4% (m/v)

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

| Código | 4-9 |
| --- | --- |
| Categoria | Preparação de soluções |
| Local | Bancada; exaustão local/capela durante pesagem se houver poeira |

# 1. Objetivo

Preparar 1 L de solução de ácido bórico 4% (m/v).

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Evitar dispersão e inalação do pó; seguir classificação e restrições da FDS.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Pesa-filtro

Béquer de 1–2 L

Balão volumétrico de 1 L

Funil

## Materiais auxiliares

Rótulo resistente e marcador

Bandeja de contenção

Recipiente de resíduo compatível

## Equipamentos

Balança analítica

Agitador magnético

Exaustão local para pó

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Ácido bórico | 40,0 g |
| Água deionizada | Completar para 1.000 mL |

# 4. Preparo

## Preparo

Pesar 40,0 g de ácido bórico evitando poeira.

Dissolver em ~800 mL de água sob agitação; usar aquecimento suave somente se aprovado.

Resfriar à temperatura ambiente se aquecido.

Transferir ao balão, completar a 1 L e homogeneizar.

# 5. Controle e critérios de qualidade

Solução límpida e sem sólidos após equilíbrio térmico.

Massa e volume registrados com equipamentos verificados.

# 6. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 7. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

# 8. Observações para padronização local

Definir validade e necessidade de controle de pH.